# Акт о подключении (технологическом присоединении), содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон

Газораспределительная организация: АО «Газораспределение-Регион»

в лице генерального директора С. Н. Кузнецова, действующего на основании устава

Заявитель: ООО «Тепличный комплекс «Восход»

в лице директора А. В. Смирновой, действующей на основании устава

# Акт о подключении (технологическом присоединении), содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон

## по договору о подключении от 12 марта 2026 г. № 47-Г

18 сентября 2026 г. № 112

В соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от 12 марта 2026 г. № 47-Г исполнитель выполнил фактическое присоединение газоиспользующего оборудования котельной к сети газораспределения по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д. 8.

Характеристики выполненного присоединения: сеть газораспределения — стальной газопровод среднего давления; расположение газопровода — подземное; наружный диаметр 159 мм; материал труб — сталь, тип защитного покрытия — усиленная изоляция.

Режим газоснабжения в точке подключения: максимальный расход газа 42 куб. м в час; максимальное давление газа 0,3 МПа; минимальное давление газа 0,15 МПа; режим газоснабжения — постоянный.

Отключающие устройства: запорная арматура — стальной шаровой кран Ду 50 на вводе газопровода; характеристика средств измерений учета газа — счетчик газа турбинный, заводской номер 123456, дата поверки 14 июля 2026 г.

Сеть газопотребления: газопровод подземный, материал — полиэтилен, диаметр 110 мм, давление (максимальное) 0,3 МПа, длина 86 м. Граница разграничения имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон — место соединения газопровода заявителя с газопроводом газораспределительной организации в точке подключения.

| Газораспределительная организация Генеральный директор ____________ / С. Н. Кузнецов / | Заявитель Директор ____________ / А. В. Смирнова / |
| --- | --- |