# Акт осмотра выполненных работ по договору подряда

Заказчик: ООО «СтройИнвест»

Подрядчик: ООО «РемСтрой»

Объект: нежилое помещение, г. Москва, ул. Строителей, д. 10, пом. 5

# Акт осмотра выполненных работ по договору подряда

## по договору подряда № 15/2026 от 10 июня 2026 г.

«20» ноября 2026 г. № 7

Комиссия в составе представителя заказчика — главного инженера А. В. Смирнова и представителя подрядчика — прораба И. П. Кузнецова произвела осмотр работ, выполненных по договору подряда № 15/2026 от 10 июня 2026 г. (далее — Договор), на объекте: нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 10, пом. 5.

В ходе осмотра установлено: работы по устройству стяжки пола выполнены в объёме 120 кв. м; на поверхности стяжки в осях 3–5 обнаружены трещины шириной раскрытия до 0,5 мм и неровности до 10 мм, что не соответствует требованиям п. 4.2 Договора и СП 29.13330.2011 «Полы».

Выявленные дефекты являются явными и могут быть устранены подрядчиком. Стороны согласовали срок устранения — до 30 ноября 2026 г. После устранения дефектов стороны подпишут акт приёмки выполненных работ.

| Представитель заказчика Главный инженер ООО «СтройИнвест» ____________ / А. В. Смирнов / | Представитель подрядчика Прораб ООО «РемСтрой» ____________ / И. П. Кузнецов / |
| --- | --- |