# Акт осмотра здания

ООО «Ромашка»

Комиссия в составе:

главный инженер П. П. Петров (председатель),

инженер по эксплуатации И. И. Иванов,

представитель управляющей компании С. С. Сидоров

# Акт осмотра здания

## по адресу: г. Москва, ул. Садовая, д. 14, корп. 2

16 ноября 2026 г. № 27

Осмотр проведён 16 ноября 2026 года с 10:00 до 12:30 по адресу: г. Москва, ул. Садовая, д. 14, корп. 2. Здание двухэтажное, кирпичное, 1968 года постройки, общей площадью 1 240 кв. м.

Обследованы фундамент, наружные и внутренние стены, перекрытия, кровля, оконные и дверные проёмы, инженерные системы: отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение.

Выявлено: на кровле над помещением склада — повреждение гидроизоляционного ковра на площади около 12 кв. м, следы протечки на потолке; в подвале — сырость на стенах; трещины в штукатурке на лестничной клетке. Несущие конструкции без видимых повреждений.

Комиссия считает: требуется ремонт кровли в срок до 15 декабря 2026 года, восстановление гидроизоляции подвала и косметический ремонт лестничной клетки. До устранения протечки эксплуатация помещений склада под хранение бумаги не допускается.

Приложение: фотографии дефектов на 8 л. в 1 экз., план здания с отметкой мест протечек на 1 л.

| Председатель комиссии Главный инженер ____________ / П. П. Петров / | Члены комиссии Инженер по эксплуатации ____________ / И. И. Иванов / |
| --- | --- |