# Акт технического состояния материальных ценностей

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ООО «Механика»

Д. С. Орлов

«12» ноября 2026 г.

# Акт технического состояния материальных ценностей

## осмотра станка токарного СТ-16, инв. № 00417

12 ноября 2026 г.

Комиссия в составе: председатель — главный инженер Д. С. Орлов, члены комиссии — механик А. В. Гусев, бухгалтер Т. Н. Белова. Комиссия произвела осмотр станка токарного СТ-16, инвентарный номер 00417, закреплённого за цехом № 2.

Тип — станок токарный СТ-16. Заводской номер 084512. Дата выпуска — 2014 год. Назначенный срок службы — 15 лет. Наработка с начала эксплуатации — 31 400 часов. Количество ремонтов — 4, последний в марте 2025 года.

При осмотре выявлены: люфт шпинделя, повышенный шум в коробке подач, износ направляющих станины. Станок находится в работоспособном состоянии, но точность обработки не соответствует паспортной. Остаточный ресурс — около двух лет при условии замены подшипников шпиндельного узла.

Заключение комиссии: станок пригоден к дальнейшей эксплуатации после капитального ремонта шпиндельного узла. Ремонт включить в план на 2027 год.

Приложение: дефектная ведомость на 2 л. в 1 экз.

| Председатель комиссии Главный инженер ____________ / Д. С. Орлов / | Члены комиссии Механик ____________ / А. В. Гусев / | Бухгалтер ____________ / Т. Н. Белова / |
| --- | --- | --- |