# Акт технического состояния оборудования

ООО «Ромашка»

Место составления: г. Москва, цех № 2

Основание: приказ от 10.11.2026 № 48

# Акт технического состояния оборудования

## № 7 от 16 ноября 2026 г.

16 ноября 2026 г. № 7

Комиссия в составе: председатель — главный инженер А. В. Смирнов, члены комиссии — начальник цеха № 2 И. И. Иванов, механик С. П. Кузнецов, — составила настоящий акт о том, что проведено обследование станка токарного СТ-16, инв. № 0043, установленного в цехе № 2 на участке № 4.

При обследовании проведены: наружный осмотр, проверка крепления к фундаменту, замер люфта шпинделя, проверка работы на холостом ходу и под нагрузкой, проверка электрооборудования и заземления.

Состояние оборудования: узлы и механизмы без трещин и следов перегрева. Выявлены дефекты: износ подшипника передней бабки, люфт шпинделя 0,08 мм при норме не более 0,02 мм, повышенный шум в коробке подач. Остальные узлы исправны.

Заключение комиссии: оборудование ограниченно работоспособно. Эксплуатация при повышенных нагрузках не допускается. Требуется замена подшипника передней бабки и регулировка шпиндельного узла в срок до 15.12.2026. После ремонта провести повторную проверку.

| Председатель комиссии Главный инженер ____________ / А. В. Смирнов / | Члены комиссии Начальник цеха № 2 ____________ / И. И. Иванов / |
| --- | --- |