# Дефектная ведомость

ООО «Ромашка»

Утверждаю: директор П. П. Петров

«16» ноября 2026 г.

# Дефектная ведомость

## на ремонт автомобиля Kia Rio, государственный номер А123ВС77

16 ноября 2026 г. № 7

Автомобиль Kia Rio, VIN XWEPB412CK0001234, государственный номер А123ВС77, пробег 84 320 км. Основание — заявка водителя И. И. Иванова от 14.11.2026.

При осмотре на подъёмнике обнаружено: толщина передних тормозных колодок 2 мм при минимально допустимой 3 мм, на левом переднем тормозном диске борозды глубиной до 1,5 мм и неравномерный износ. Тормозной путь вырос, при торможении слышен скрип.

Причина: естественный износ при пробеге 84 320 км. Ремонт колодок и диска невозможен, требуется замена.

Подлежат списанию и замене: колодки тормозные передние — 1 комплект, диск тормозной передний — 2 шт. Новые детали: те же наименования, артикулы указаны в заявке на склад.

| Составил механик Механик ____________ / И. И. Иванов / | Согласовал руководитель Директор ____________ / П. П. Петров / |
| --- | --- |