# Дефектный акт

ООО «Мастерская»

Утверждаю: главный инженер С. А. Кузнецов

«12» ноября 2026 г.

# Дефектный акт

## о неисправности токарного станка

12 ноября 2026 г. № 7

Комиссия в составе: председатель — главный инженер С. А. Кузнецов, члены комиссии — механик А. В. Лапин, бухгалтер Т. И. Смирнова, составила настоящий акт в том, что при осмотре токарного станка 16К20, инвентарный номер 0043, установленного в цехе № 1, выявлены дефекты.

При включении шпиндель вращается с рывками, при нагрузке появляется стук в передней бабке, на поверхности обрабатываемых деталей — следы биения до 0,05 мм. Станок введён в эксплуатацию в 2019 году, последний ремонт — в марте 2025 года.

Причина дефекта — износ подшипников шпинделя. Для восстановления работоспособности нужен капитальный ремонт: замена подшипников и регулировка шпиндельного узла. До окончания ремонта станок из работы выводится.

| Председатель комиссии Главный инженер ____________ / С. А. Кузнецов / | Члены комиссии Механик ____________ / А. В. Лапин / |
| --- | --- |