# Дефектовочный акт

ООО «СтанкоСервис», г. Тула, ул. Литейная, 8

ООО «Ромашка», г. Тула, ул. Заводская, 15

станок токарный 16К20, инв. № 0041

# Дефектовочный акт

## к договору подряда № 27 от 12 октября 2026 г.

20 октября 2026 г.

Основание: договор подряда № 27 от 12 октября 2026 г., заявка заказчика от 14 октября 2026 г.

Комиссия в составе: главный инженер ООО «Ромашка» А. В. Смирнов, мастер участка ООО «СтанкоСервис» Д. С. Орлов, механик ООО «СтанкоСервис» Р. И. Гусев произвела 20 октября 2026 г. разборку и диагностику узлов станка.

При осмотре выявлены: износ зубьев шестерни коробки подач; люфт шпинделя сверх допустимого; задиры на направляющих суппорта; течь масла по уплотнению.

Причина: эксплуатационный износ при работе без планового обслуживания, нарушение графика смазки.

Способ устранения: замена шестерни и уплотнения, шлифовка направляющих, регулировка шпинделя. Работы выполняются по согласованию с заказчиком.

Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

| Исполнитель Мастер участка ____________ / Д. С. Орлов / | Механик Механик ____________ / Р. И. Гусев / | Заказчик Главный инженер ООО «Ромашка» ____________ / А. В. Смирнов / |
| --- | --- | --- |