# Инструкция о мерах пожарной безопасности

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Ромашка»

П. П. Петров

«12» января 2026 г.

# Инструкция о мерах пожарной безопасности

## в ООО «Ромашка»

№ 3

1. Общие положения. Инструкция устанавливает порядок содержания территории, зданий и помещений, эвакуационных путей и выходов, требования к применению открытого огня и обязанности работников при пожаре. Ответственный за пожарную безопасность назначен приказом директора.

2. Порядок содержания территории и помещений. Противопожарные расстояния между зданиями не используют для складирования материалов и стоянки транспорта. В лестничных клетках не устраивают кладовые, не хранят под маршами и площадками мебель и другие предметы из горючих материалов. Уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей не проводят.

3. Действия при пожаре. Работник, обнаруживший пожар или признаки горения — задымление, запах гари или повышение температуры воздуха, — немедленно сообщает по телефону 101 или 112 наименование организации, адрес, место пожара и свою фамилию, сообщает ответственному за пожарную безопасность и принимает меры по эвакуации людей.

4. Эвакуация. При пожаре открывают все двери эвакуационных выходов, вращающиеся двери и турникеты блокируют в открытом состоянии, проверяют включение систем оповещения и противодымной защиты и выводят людей по плану эвакуации к месту сбора.

5. Обучение и ответственность. К работе допускаются работники после обучения мерам пожарной безопасности: противопожарного инструктажа и тренировок по эвакуации. Лица, нарушившие требования инструкции, несут дисциплинарную, административную или иную ответственность в соответствии с законом.

| Разработал Специалист по охране труда ____________ / И. И. Иванов / | Согласовал Ответственный за пожарную безопасность ____________ / С. С. Сидоров / |
| --- | --- |