# НАРЯД-ДОПУСК № 17

Организация: ООО «Строймонтаж»

Подразделение: участок фасадных работ

Выдан 12 октября 2026 года

Действителен до 14 октября 2026 года

# НАРЯД-ДОПУСК № 17

## на производство работ на высоте

12 октября 2026 г.

Ответственному руководителю работ: прорабу А. В. Смирнову. Исполнителю (производителю) работ: бригадиру Д. С. Кузнецову.

На выполнение работ: очистка и герметизация межпанельных швов на фасаде здания со стороны двора.

Состав исполнителей работ (члены бригады): Кузнецов Д. С. — бригадир, допущен, инструктаж проведён; Орлов П. Н. — монтажник, допущен, инструктаж проведён; Гусев М. А. — монтажник, допущен, инструктаж проведён.

Место выполнения работ: фасад жилого дома по адресу ул. Лесная, д. 8, дворовая сторона, высота до 18 м.

Содержание работ: очистка швов от старой замазки, промывка, нанесение герметика с люльки.

Условия проведения работ: работы с рабочей люльки, подвешенной на здании; ветер не более 10 м/с; видимость не менее 50 м; наряд хранится у производителя работ; связь по рации с ответственным руководителем каждые 30 минут.

Опасные и вредные производственные факторы: работа на высоте, возможное падение с высоты, падение предметов с высоты, неблагоприятные погодные условия.

Начало работ: 09 ч 00 мин 12 октября 2026 г. Окончание работ: 17 ч 00 мин 14 октября 2026 г.

Системы обеспечения безопасности: страховочная система — привязь с амортизатором и стропом, закрепление за анкерную точку люльки; удерживающая система — ограждение люльки; эвакуационная и спасательная — спуск по верёвке с восьмёркой.

Необходимые материалы: герметик фасадный — 40 кг, грунтовка — 10 л. Инструменты: шпатели, щётки, пистолет для герметика. Приспособления: люлька фасадная, страховочные привязи — 3 шт.

До начала работ выполнить: оградить зону под фасадом сигнальной лентой, проверить крепление люльки, оформить акт-допуск на прилегающую территорию, провести целевой инструктаж с бригадой.

Наряд-допуск выдал: специалист по охране труда И. П. Фомина, подпись. Со стороны заказчика согласовал: главный инженер С. Н. Белов, подпись.

Допуск к работе разрешён: ответственный руководитель работ А. В. Смирнов, 12 октября 2026 г., 08 ч 50 мин.

Работы завершены 14 октября 2026 г. в 16 ч 40 мин. Наряд-допуск закрыт. Остатки материалов убраны, люлька демонтирована, инструмент вывезен.

| Выдал наряд-допуск Специалист по охране труда ____________ / И. П. Фомина / | Допуск разрешил Ответственный руководитель работ ____________ / А. В. Смирнов / | Работы принял Главный инженер ____________ / С. Н. Белов / |
| --- | --- | --- |