# Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «Транслогистика»

А. В. Смирнов

«___» __________ 20__ г.

# Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта

## ООО «Транслогистика»

1 ноября 2026 г. № 7

1. Общие положения. 1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок технического обслуживания и ремонта подвижного состава ООО «Транслогистика»: грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов, находящихся на балансе общества. 1.2. Положение обязательно для работников автотранспортного участка, водителей и лиц, отвечающих за выпуск автомобилей на линию.

2. Виды и периодичность технического обслуживания. 2.1. Для автомобилей устанавливаются ежедневное обслуживание (ЕО), первое техническое обслуживание (ТО-1), второе техническое обслуживание (ТО-2) и сезонное обслуживание. 2.2. Периодичность ТО-1 и ТО-2 определяется по фактическому пробегу и указывается в приложении 1 к настоящему Положению по каждой марке автомобиля. 2.3. Ежедневное обслуживание проводится перед выпуском автомобиля на линию и по возвращении в парк.

3. Нормативы пробега до капитального ремонта и трудоёмкость работ. 3.1. Нормативы пробега до капитального ремонта и трудоёмкость ЕО, ТО-1, ТО-2 и текущего ремонта на 1000 км пробега приведены в приложении 1. 3.2. Нормативы корректируются с учётом условий эксплуатации, модификации подвижного состава и природно-климатических условий; коэффициенты корректирования приведены в приложении 2.

4. Порядок постановки на обслуживание и ремонт. 4.1. Автомобиль ставится на ТО-1 и ТО-2 по плану-графику, который составляет механик участка на месяц. 4.2. Фактический пробег фиксируется в путевых листах и в журнале учёта технического обслуживания. 4.3. Текущий ремонт выполняется по заявке водителя с отметкой механика о причине отказа.

5. Ответственность. 5.1. За своевременность и качество ТО и ремонта отвечает механик автотранспортного участка. 5.2. За выпуск на линию технически исправного автомобиля отвечает механик по выпуску. 5.3. Водитель отвечает за ежедневный осмотр автомобиля перед выездом и сообщение о неисправностях.

Приложение 1. Нормативы периодичности ТО, пробега до капитального ремонта и трудоёмкости работ по маркам автомобилей. Приложение 2. Коэффициенты корректирования нормативов.

Утвердил Генеральный директор ООО «Транслогистика» ____________ / А. В. Смирнов /