# Журнал сварочных работ

Наименование организации, выполняющей работы: ООО «Строймонтаж»

Наименование объекта строительства: производственный корпус, г. Тула

Ответственный за сварочные работы и ведение журнала: главный инженер А. С. Волков

Организация, разработавшая чертежи КМ, КЖ, КМД: ООО «Проектсталь»

Шифр проекта: 2026-14-КМ

Предприятие, изготовившее стальные конструкции: завод «Металлоконструкция»

Шифр документа о качестве: сертификат № 4471

Заказчик: ООО «Промстройинвест»

# Журнал сварочных работ

## № 1

Начат 12 октября 2026 г. — окончен 30 октября 2026 г.

Сварку стыков колонн по осям 3–7 выполнял сварщик Ковалёв Сергей Петрович, удостоверение № 71-СВ-4412, разряд пятый. Соединения стыковые, положение нижнее, толщина металла 12 мм.

Сварку вели электродами УОНИ-13/55 диаметром 4 мм, партия № 118, сертификат № 4471. Режим: ток 140–160 А, напряжение дуги 22–24 В, полярность обратная.

Перед сваркой кромки зачищены до металлического блеска, прихватки выполнены тем же сварщиком. Швы проконтролированы визуально и ультразвуком, дефектов не выявлено, заключение № 26-УЗК-118.

Записи внёс мастер участка Романов И. И. Сварщик Ковалёв С. П. с записями ознакомлен, работы выполнил, подпись.

| Ответственный за сварочные работы Главный инженер ____________ / А. С. Волков / | Записи внёс Мастер участка ____________ / И. И. Романов / |
| --- | --- |